РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Липецкая область

г. Липецк

ООО «Земпроект»

Внесение изменений в генеральный  план сельского поселения Екатериновский сельсовет Добровского муниципального района Липецкой области Российской Федерации

60/18

Директор                                   __________ Д.Ш. Тудаева

Главный  инженер проекта ___________И.А. Праздничных

2018

Состав внесения изменений

(изменения внесены по постановлению администрации сельского поселения Екатериновский сельсовет  № 160 от 22.10.2018  г)

| № | Наименование | Примечания |
| --- | --- | --- |
| Внесение изменений в генеральный план сельского поселения Екатериновский сельсовет Добровского муниципального района Липецкой области Российской Федерации |  |  |
| Текстовая часть | Книга 1. Положение о территориальном планировании | Изменения внесены по постановлению № 160 от 22.10.2018 г |
|  | Книга 2. Материалы пр обоснованию | Изменения внесены по постановлению № 160 от 22.10.2018 г |

| № | Наименование |  | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| Внесение изменений в генеральный план сельского поселения Екатериновский сельсовет Добровского муниципального района Липецкой области Российской Федерации |  |  |  |
| Графическая часть |  | Карта функционального зонирования, транспортной инфраструктуры, планируемых границ населенных пунктов и планируемого размещения объектов федерального, регионального и местного значения на территории сельского поселения Екатериновский сельсовет | Изменения внесены по постановлению № 160 от 22.10.2018 г |
| Приложение 1 |  | Описание местоположения границ населенных пунктов | Разработано |

Графическая часть:

Содержание изменений

| Введение |  |
| --- | --- |
| Глава 1 Обоснование внесения изменений в генеральный план |  |
| Глава 2 Внесение изменений в положение о территориальном планировании |  |
| Глава 3 Внесение изменений в материалы по обоснованию |  |
| Приложение 1 Описание местоположения границ населенных пунктов |  |

- Введение

Генеральный план сельского поселения Екатериновский сельсовет Добровского муниципального района Липецкой области был разработан ОАО «Облремстройпроект» в 2013 году и утверждены решением Совета депутатов сельского поселения Екатериновский сельсовет № 202 от  26.12.2014 г.

Основанием для внесения данных изменений в генеральный план сельского поселения является постановление администрации сельского поселения Екатериновский сельсовет Добровского муниципального района Липецкой области Российской Федерации №160 от 22.10.2018 г.

Глава 1 Обоснование внесения изменений

в генеральный план

Необходимость внесения изменений в Генеральный план в 2018 г. вызвана:

- корректировкой площади населенных пунктов в соответствии с фактическим пользованием;

- изменением границ функциональных зон с учетом фактических границ земельных участков, расположенных в границах функциональных зон для более эффективного использования данных земельных участков и объектов капитального строительства;

- в связи с необходимостью подготовки приложения (Описания местоположения границ населенных пунктов, в соответствии с пунктом 5.1 ст. 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации и с Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 04.05.2018 № 236 "Об установлении форм графического и текстового описания местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, требований к точности определения координат характерных точек границ населенных пунктов, территориальных зон, формату электронного документа, содержащего сведения о границах населенных пунктов (в том числе границах образуемых населенных пунктов), расположенных на межселенных территориях, сведения о границах населенных пунктов (в том числе границах образуемых населенных пунктов), входящих в состав поселения или городского округа, сведения о границах территориальных зон" к Генеральному плану.

Глава 2 Внесение изменений в положение о территориальном планировании.

Текстовая часть.

Раздел 3 «Технико-экономические показатели генерального плана» изложить в

следующей редакции:

РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

| № п.п. | Наименование показателя | Ед. изм. | Современное состояние (2013 г.) | Расчетный срок (2033 г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |  |
| 1 | Общая площадь земель сельского поселения | га | 6124 | 6124 |
|  |  | % | 100 | 100 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1. | земли населенных пунктов, из них: | га | 545,14 | 577,64 |
|  |  | % | 8,9 | 9,43 |
|  | с.Екатериновка | га | 197,14 | 214,64 |
|  | с.Большие Хомяки | га | 183,12 | 198,2 |
|  | д.Никольское | га | 164,8 | 164,8 |
| 1.2. | земли сельскохозяйственного назначения | га | 5434,36 | 5401,86 |
|  |  | % | 88,74 | 88,21 |
| 1.3. | земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | га | 19,7 | 19,7 |
|  |  | % | 0,32 | 0,32 |
| 1.4. | земли особо охраняемых территорий и объектов | га | 0 | 0 |
|  |  | % | - | - |
| 1.5. | земли лесного фонда | га | 87,6 | 87,6 |
|  |  | % | 1,43 | 1,43 |
| 1.6. | земли водного фонда | га | 37,2 | 37,2 |
|  |  | % | 0,61 | 0,61 |
| 1.7. | земли запаса | га | 0 | 0 |
|  |  | % | - | - |
| 2. НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |  |
| 1. | общая численность постоянного населения, из них | чел. | 577 | 635 |
|  |  | % роста |  | 10,1 |
| 2. | плотность населения | чел. на га | 0,094 | 0,104 |
| 3. | возрастная структура населения: |  |  |  |
| 3.1. | население младше трудоспособного возраста | чел. | 90 | 127 |
|  |  | % | 15,6 | 20,0 |
| 3.2. | население в трудоспособном возрасте | чел. | 297 | 286 |
|  |  | % | 51,5 | 45,0 |
| 3.3. | население старше трудоспособного возраста | чел. | 170 | 222 |
|  |  | % | 29,5 | 35,0 |
| 3. ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |  |
| 1. | средняя обеспеченность населения Sобщ | м² /чел. | 29,0 | 34,7 |
| 2. | общий объем жилищного фонда | Sобщ, м² | 16722 | 22050 |
|  |  | кол-во домов | 383 | 435 |
| 3. | общий объем нового жилищного строительства | Sобщ., м2 | 40 | 5400 |
|  |  | кол-во домов | 1 | 54 |
|  |  | % от общего объема ЖФ | 0,2 | 32,3 |
| 4. | общий объем убыли жилищного фонда | Sобщ., м2 | 26 | 72 |
|  |  | кол-во домов | 1 | 2 |
|  |  | % от общ. объема нового жил. стр-ва | 65,0 | 1,3 |
| 4. ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |  |
| 1. | объекты учебно-образовательного назначения | кол-во объектов | 1 | 1 |
| 2. | объекты здравоохранения | кол-во объектов | 1 | 1 |
| 3. | спортивные и физкультурно-оздоровительные объекты | кол-во объектов | 2 | 2 |
| 4. | объекты культурно-досугового назначения | кол-во объектов | 1 | 3 |
| 5. | объекты торгового назначения | кв.м. | 150 | 260 |
| 6. | объекты общественного питания | мест | - | 25 |
| 7. | организации и учреждения управления | кол-во объектов | 1 | 1 |
| 8. | объекты бытового обслуживания | кол-во объектов | 1 | 2 |
| 5. ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность автомобильных дорог общего пользования, всего | км | 14,0 | 14,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - федерального значения | км | - | - |
|  | - регионального значения | км | 14,0 | 14,0 |
|  | - муниципального (местного) значения | км | - | - |
| 2. | Общая протяженность железных дорог | км | - | - |
| 3. | Протяженность основных улиц и проездов | км | 13,83 | 14,58 |
| 6. ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |  |
| 1. | Водоснабжение |  |  |  |
|  | водопотребление |  |  |  |
|  | - всего | куб. м./в сутки | 55 | 230 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | куб. м./в сутки | 55 | 99 |
|  | - на производственные нужды и полив территории | куб. м./в сутки | - | 51 |
| 2. | вторичное использование воды | % | - | - |
| 2.1. | производительность водозаборных сооружений | куб. м./в сутки | 540 | 540 |
|  | в т. ч. водозаборов подземных вод | куб. м./в сутки | 540 | 540 |
| 2.2. | среднесуточное водопотребление на 1 человека | л./в сутки на чел. | 95 | 362 |
|  | в том числе на хозяйственно-питьевые нужды | л./в сутки на чел. | 95 | 156 |
| 3. | протяженность сетей | км | 19,4 | 20,9 |
| 4. | канализация |  |  |  |
| 4.1. | Общее поступление сточных вод |  |  |  |
|  | - всего | куб. м./в сутки | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | куб. м./в сутки | - | - |
|  | - производственные сточные воды | куб. м./в сутки | - | - |
| 4.2. | производительность очистных сооружений канализации | куб. м./в сутки | - | - |
| 4.3. | протяженность сетей | км | - | - |
| 5. | Электроснабжение |  |  |  |
| 5.1. | потребность в электроэнергии всего: | млн. кВт. ч./в год | 0,753 | 0,829 |
| 5.2. | протяженность сетей | км | 75,5 | 76,8 |
| 6. | Теплоснабжение |  |  |  |
| 6.1. | потребление тепла всего | Гкал/год | - | - |
| 6.2. | протяженность сетей | км | - | - |
| 7. | Газоснабжение |  |  |  |
| 7.1. | удельный вес газа в топливном балансе | % | 94% | 99% |
| 7.2. | потребление газа всего | млн. куб. м./год | 13,4 | 14,8 |
| 7.3. | протяженность уличных сетей | км | 37,1 | 38,7 |
| 8. | Связь |  |  |  |
| 8.1. | охват населения телевизионным вещанием | % от населения | 100% | 100% |
| 8.2. | обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров | 100 | 200 |
|  |  | % использования | 26% | 49% |

Графическая часть.

Графическая часть.

Внесены изменения в листы:

«Карта функционального зонирования, транспортной инфраструктуры, планируемых границ населенных пунктов и планируемого размещения объектов федерального, регионального и местного значения на территории сельского поселения»,

- откорректированы границы и площадь населенных пунктов, внесены изменения в технико-экономические показатели, откорректированы границы функциональных зон с учетом фактических границ земельных участков, расположенных в границах функциональных зон.

Глава 3 Внесение изменений в материалы по обоснованию

генерального плана

Текстовая часть.

Подраздел 1.7.1. «Общее состояние земельного фонда» раздела: 1.7. «Земельный фонд сельского поселения» изложить в следующей редакции:

### 1.7.1. Общее состояние земельного фонда

Согласно законодательству, земли в Российской Федерации по целевому назначению подразделяются на следующие категории:

1) земли сельскохозяйственного назначения;

2) земли населенных пунктов;

3) земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения;

4) земли особо охраняемых территорий и объектов;

5) земли лесного фонда;

6) земли водного фонда;

7) земли запаса.

В свою очередь, каждая из категорий, имеет разделение по целевому назначению и соответствующему разрешенному использованию.

Таблица 5. Распределение земель сельского поселения по категориям

| № | Категория | Площадь, га | Доля, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Общая площадь земель в границах муниципального образования, всего, тыс. га |  | 6124 | 100% |
| 1 | Земли населенных пунктов | 545,14 | 8,9% |
| 2 | Земли сельскохозяйственного назначения | 5434,36 | 88,74% |
| 3 | Земли промышленности, транспорта, связи, энергетики, обороны | 19,7 | 0,32% |
| 4 | Земли особо охраняемых территорий и объектов | - | - |
| 5 | Земли лесного фонда | 87,6 | 1,43% |
| 6 | Земли водного фонда | 37,2 | 0,61% |
| 7 | Земли запаса | - | - |

На основании данных обмера по предоставленным картографическим материалам и данных государственного кадастрового учета, распределение земель сельского поселения (с учетом включения в состав населенных пунктов земельных участков для перспективного жилищного строительства) будет выглядеть следующим образом:

Таблица 6. Распределение земель сельского поселения по категориям (по данным картографических материалов и кадастрового реестра)

| № | Категория | Площадь, га | Доля, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Общая площадь земель в границах муниципального образования, всего, тыс. га |  | 6124 | 100% |
| 1 | Земли населенных пунктов | 577,64 | 9,43% |
| 2 | Земли сельскохозяйственного назначения | 5401,86 | 88,21% |
| 3 | Земли промышленности, транспорта, связи, энергетики, обороны | 19,7 | 0,32% |
| 4 | Земли особо охраняемых территорий и объектов | - | - |
| 5 | Земли лесного фонда | 87,6 | 1,43% |
| 6 | Земли водного фонда | 37,2 | 0,61% |
| 7 | Земли запаса | - | - |

Таким образом структура распределения земель по категориям внутри сельского поселения характеризуется достаточно высокой долей земель сельскохозяйственного назначения 88,21%, земли населенных пунктов составляют 9,43%, промышленности, транспорта - 0,32%, земли лесного фонда -1,43% территории и земли водного фонда - 0,61%.

Остальные категории земель в сельском поселении по официальным данным отсутствуют.

Подраздел 1.7.2. « Земли сельскохозяйственного назначения» раздела: 1.7. «Земельный фонд сельского поселения» изложить в следующей редакции:

### 1.7.2. Земли сельскохозяйственного назначения

Согласно Земельному кодексу РФ, землями сельскохозяйственного назначения признаются земли за границами населенных пунктов, предоставленные для нужд сельского хозяйства, а также предназначенные для этих целей.

В составе земель сельскохозяйственного назначения выделяются сельскохозяйственные угодья, земли, занятые внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями, лесными насаждениями, предназначенными для обеспечения защиты земель от воздействия негативных (вредных) природных, антропогенных и техногенных явлений, водными объектами, а также зданиями, строениями, сооружениями, используемыми для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции.

В рамках выполнения работ по подготовке генерального плана сельского поселения, согласно статье 23 Градостроительного кодекса РФ, необходимо однозначно установить и отобразить в документах территориального планирования границы земель различных категорий, в том числе земель сельскохозяйственного назначения. 
По расчетным данным, земли сельскохозяйственного назначения на территории сельского поселения занимают 5434,36 га. Исходя из этой площади территории земель сельскохозяйственного назначения, они делятся на земли сельскохозяйственного использования (пашни), под постройками, водными объектами и т.д. (Таблица 7).

Таблица 7. Использование земель сельскохозяйственного назначения

| Сельскохозяйственные земли | Га | в % к общей площади земель с/х назначения |
| --- | --- | --- |
| Земли сельскохозяйственного назначения, в том числе: | 5434,36 | 100% |
| - для сельскохозяйственного использования | 5324,36 | 97,77% |
| - под полезащитными полосами | 20 | 0,37% |
| - земли под древесно-кустарниковой растительностью, не входящие в лесной фонд | 34 | 0,63% |
| - под обособленными водными объектами | 13 | 0,24% |
| - под внутрихозяйственными дорогами | 13 | 0,24% |
| - прочие земли (болота) | 30 | 0,55% |

Из всех сельскохозяйственных земель почти 98% пригодно для сельскохозяйственного использования, что говорит о высоком аграрном потенциале сельского поселения.

Подраздел 1.7.3. « Земли населенных пунктов» раздела: 1.7. «Земельный фонд сельского поселения» изложить в следующей редакции:

### 1.7.3. Земли населенных пунктов

В соответствии со ст. 83 Земельного кодекса Российской Федерации, землями населенных пунктов признаются земли, используемые и предназначенные для застройки и развития населенных пунктов. Одновременно с установлением категории земель населенных пунктов вводится и новое определение границ этих земель. В соответствии с Земельным кодексом "границы городских, сельских населенных пунктов отделяют земли населенных пунктов от земель иных категорий".

В составе сельского поселения, земли населенных пунктов находятся в границах сел Екатериновка, Большие Хомяки и деревни Никольское. Площадь земель населенных пунктов по данным администрации сельского поселения составляет 545,14 га (село Екатериновка – 197,14 га, село Большие Хомяки – 183,2 га и деревня Никольское – 164,8 га).

В разделе 3 «Технико-экономические показатели генерального плана»  Таблицу 28 изложить в  следующей редакции:

Таблица 28. Технико-экономические показатели генерального плана сельского поселения

| № п.п. | Наименование показателя | Ед. изм. | Современное состояние (2013 г.) | Расчетный срок (2033 г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |  |
| 1 | Общая площадь земель сельского поселения | га | 6124 | 6124 |
|  |  | % | 100 | 100 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1. | земли населенных пунктов, из них: | га | 545,14 | 577,64 |
|  |  | % | 8,9 | 9,43 |
|  | с.Екатериновка | га | 197,14 | 214,64 |
|  | с.Большие Хомяки | га | 183,12 | 198,2 |
|  | д.Никольское | га | 164,8 | 164,8 |
| 1.2. | земли сельскохозяйственного назначения | га | 5434,36 | 5401,86 |
|  |  | % | 88,74 | 88,21 |
| 1.3. | земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | га | 19,7 | 19,7 |
|  |  | % | 0,32 | 0,32 |
| 1.4. | земли особо охраняемых территорий и объектов | га | 0 | 0 |
|  |  | % | - | - |
| 1.5. | земли лесного фонда | га | 87,6 | 87,6 |
|  |  | % | 1,43 | 1,43 |
| 1.6. | земли водного фонда | га | 37,2 | 37,2 |
|  |  | % | 0,61 | 0,61 |
| 1.7. | земли запаса | га | 0 | 0 |
|  |  | % | - | - |
| 2. НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |  |
| 1. | общая численность постоянного населения, из них | чел. | 577 | 635 |
|  |  | % роста |  | 10,1 |
| 2. | плотность населения | чел. на га | 0,094 | 0,104 |
| 3. | возрастная структура населения: |  |  |  |
| 3.1. | население младше трудоспособного возраста | чел. | 90 | 127 |
|  |  | % | 15,6 | 20,0 |
| 3.2. | население в трудоспособном возрасте | чел. | 297 | 286 |
|  |  | % | 51,5 | 45,0 |
| 3.3. | население старше трудоспособного возраста | чел. | 170 | 222 |
|  |  | % | 29,5 | 35,0 |
| 3. ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |  |
| 1. | средняя обеспеченность населения Sобщ | м² /чел. | 29,0 | 34,7 |
| 2. | общий объем жилищного фонда | Sобщ, м² | 16722 | 22050 |
|  |  | кол-во домов | 383 | 435 |
| 3. | общий объем нового жилищного строительства | Sобщ., м2 | 40 | 5400 |
|  |  | кол-во домов | 1 | 54 |
|  |  | % от общего объема ЖФ | 0,2 | 32,3 |
| 4. | общий объем убыли жилищного фонда | Sобщ., м2 | 26 | 72 |
|  |  | кол-во домов | 1 | 2 |
|  |  | % от общ. объема нового жил. стр-ва | 65,0 | 1,3 |
| 4. ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |  |
| 1. | объекты учебно-образовательного назначения | кол-во объектов | 1 | 1 |
| 2. | объекты здравоохранения | кол-во объектов | 1 | 1 |
| 3. | спортивные и физкультурно-оздоровительные объекты | кол-во объектов | 2 | 2 |
| 4. | объекты культурно-досугового назначения | кол-во объектов | 1 | 3 |
| 5. | объекты торгового назначения | кв.м. | 150 | 260 |
| 6. | объекты общественного питания | мест | - | 25 |
| 7. | организации и учреждения управления | кол-во объектов | 1 | 1 |
| 8. | объекты бытового обслуживания | кол-во объектов | 1 | 2 |
| 5. ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность автомобильных дорог общего пользования, всего | км | 14,0 | 14,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - федерального значения | км | - | - |
|  | - регионального значения | км | 14,0 | 14,0 |
|  | - муниципального (местного) значения | км | - | - |
| 2. | Общая протяженность железных дорог | км | - | - |
| 3. | Протяженность основных улиц и проездов | км | 13,83 | 14,58 |
| 6. ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |  |
| 1. | Водоснабжение |  |  |  |
|  | водопотребление |  |  |  |
|  | - всего | куб. м./в сутки | 55 | 230 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | куб. м./в сутки | 55 | 99 |
|  | - на производственные нужды и полив территории | куб. м./в сутки | - | 51 |
| 2. | вторичное использование воды | % | - | - |
| 2.1. | производительность водозаборных сооружений | куб. м./в сутки | 540 | 540 |
|  | в т. ч. водозаборов подземных вод | куб. м./в сутки | 540 | 540 |
| 2.2. | среднесуточное водопотребление на 1 человека | л./в сутки на чел. | 95 | 362 |
|  | в том числе на хозяйственно-питьевые нужды | л./в сутки на чел. | 95 | 156 |
| 3. | протяженность сетей | км | 19,4 | 20,9 |
| 4. | канализация |  |  |  |
| 4.1. | Общее поступление сточных вод |  |  |  |
|  | - всего | куб. м./в сутки | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | куб. м./в сутки | - | - |
|  | - производственные сточные воды | куб. м./в сутки | - | - |
| 4.2. | производительность очистных сооружений канализации | куб. м./в сутки | - | - |
| 4.3. | протяженность сетей | км | - | - |
| 5. | Электроснабжение |  |  |  |
| 5.1. | потребность в электроэнергии всего: | млн. кВт. ч./в год | 0,753 | 0,829 |
| 5.2. | протяженность сетей | км | 75,5 | 76,8 |
| 6. | Теплоснабжение |  |  |  |
| 6.1. | потребление тепла всего | Гкал/год | - | - |
| 6.2. | протяженность сетей | км | - | - |
| 7. | Газоснабжение |  |  |  |
| 7.1. | удельный вес газа в топливном балансе | % | 94% | 99% |
| 7.2. | потребление газа всего | млн. куб. м./год | 13,4 | 14,8 |
| 7.3. | протяженность уличных сетей | км | 37,1 | 38,7 |
| 8. | Связь |  |  |  |
| 8.1. | охват населения телевизионным вещанием | % от населения | 100% | 100% |
| 8.2. | обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров | 100 | 200 |
|  |  | % использования | 26% | 49% |